LAB 2

Mục đích:

- Cài hệ điều hành Windows với chế độ boot UEFI

Yêu Cầu:

- Sinh viên đổi tên file: Labx_Lop_HoTen_MSSV.docx với các thông tin tương ứng của các bạn

- Sinh viên làm xong câu nào chụp hình lại câu đó lưu trực tiếp vào file: Labx_Lop_HoTen_MSSV.docx (chỉ cần chụp hình kết quả và một số bước cần thiết, không cần phải chụp từng bước)

- Cuối giờ nộp lại toàn bộ bài làm cho giáo viên (Hình thức nộp bài giáo viên thông báo trên lớp)

Thực hành:

Câu 1: Tạo máy ảo có khả năng boot theo chuẩn UEFI, cài Windows 8 hoặc 10 64 bit lên máy ảo này.

- HDD: 100GB

- RAM: 4GB

- CPU: 2 Core

- Boot UEFI

Chia đĩa trước khi cài windows:

    - 30GB

    - 30GB

    - 40GB

Cài windows trên partition đầu tiên

Câu 2: Chuyển đổi định dạng máy ảo từ UEFI sang Legacy (BIOS) và kiểm tra xem máy còn khởi động vào Windows được hay không? Giải thích nguyên nhân.

Câu 3: Chuyển đổi định dạng ổ cứng từ GPT sang MBR

Hướng dẫn: Sử dụng phần mềm AOMEI Partition Pro, cài bản Ultimate

Câu 4:  Chuyển đổi định dạng máy ảo sang BIOS

Câu 5:  Boot vào và kiểm tra lại

Câu 6:  Tạo máy ảo có khả năng boot kiểu Legacy (BIOS), cài windows 8 hoặc 10 64 bit lên máy ảo này

a.	HDD: 100GB

b.	RAM: 4GB

c.	CPU: 2 Core

d.	Boot Legacy

Chia đĩa trước khi cài windows:

+ 30GB

+ 30GB

+ 40GB

Cài windows trên partition đầu tiên

Câu 7:  Chuyển đổi định dạng ổ cứng từ MBR sang GPT

Câu 8:  Boot vào máy ảo, kiểm tra có vào Windows được hay không? Giải thích nguyên nhân.

Câu 9:  Thiết lập máy ảo có khả năng boot theo chuẩn UEFI

Câu 10:  Boot vào, kiểm tra lại cấu trúc các Paritition

Câu hỏi tình huống

- Máy đang boot với chuẩn UEFI thì cài được windows 7, hoặc các Windows 32 bit được không?

UEFI cài được win 7 nhưng phải là 64 bit, và không boot được các win 32 bit

- Khi hệ điều hành cài Windows với chuẩn boot UEFI thì định dạng ổ cứng phải là định dạng gì? Trên hệ thống lúc này phải có tối thiểu mấy ổ đĩa, ý nghĩa của các ổ đĩa này?

Khi hệ điều hành cài Windows với chuẩn boot UEFI thì định dạng ổ cứng phải là định dạng GPT. Trên hệ thống lúc này có tối thiểu một ổ đĩa,